Study of N = 50 gap evolution around Z = 32: new structure information for 82Ge

Dane: Nieprzetworzone dane są zapisane w postaci plików *.dat, zawierających informacje o liczbie zarejestrowanych kwantów gamma o określonej energii. Takie widma sporządzono dla warunków, w których to, co najmniej 3, 4, 5, oraz 6 kwantów gamma było jednocześnie rejestrowanych przez układ detekcyjny. Dane zebrano w taki sposób, że energia kwantu gamma jest proporcjonalna w stosunku 1:1 do kanału określonego na widmie. Dane binarne można w prosty sposób przekształcić do plików typu ROOT, a stamtąd do odpowiednich macierzy gamma-gamma. Kody sortujące nieprzetworzone dane do różnych formatów a także dane pochodne odpowiadające różnym warunkom koincydencyjnym są dostępne po uprzednim kontakcie: lukasz.iskra@ifj.edu.pl

Podsumowanie wyników:

W tej pracy badano stany yrastowe w bogatym w neutrony jądrze 82Ge za pomocą reakcji rozszczepienia indukowanej neutronami. Dzięki wysokiej wydajności spektrometru ν-Ball, przy użyciu potrójnych koincydencji gamma, dwie wcześniej nieodnotowane przejścia zostały jednoznacznie przypisane do 82Ge. Przejścia te umieszczono w schemacie poziomów. Zidentyfikowano również nowy stan jądrowy o energii wzbudzenia 3947,9 keV. Spin Jπ = 7+, został przypisany do nowo zidentyfikowanego stanu na podstawie konfiguracji cząstka-dziura (νg9/2)-1(νd5/2)1.

Miejsce eksperymentu: IJCLab, 91405 Orsay, Francja

Reakcja: rozszczepienie indukowane neutronami

Wiązka: Neutrony

Tarcza: aktynowce

Detektory:

Układ ν-Ball składał się z 24 detektorów HPGe typu Clover, 9 detektorów HPGe oraz 20 detektorów LaBr3. Dla części układu z HPGe uzyskano rozdzielczość energetyczną wynoszącą 2,5 keV przy 1,33 MeV oraz rozdzielczość czasową około 12 ns.