Pomiar rozpadów rozciągniętych stanów rezonansowych w jądrze 14N

(The measurement of the stretched resonance states decay in the 14N nucleus)

Streszczenie: Zbiór danych koincydencyjnych w postaci macierzy Egamma-Ex (energia kwantów gamma, wyrażona w keV, vs. energia wzbudzenia jądra 14N, wyrażona w MeV) zgromadzonych podczas eksperymentu rozpraszania nieelastycznego wiązki protonów na tarczy 14N („Study of M4 stretched configurations decay in 14N”) przeprowadzonego w CCB IFJ PAN. Zapis danych zgodny z formatem ROOT.

Czas trwania eksperymentu: 156 godzin pomiarów (grudzień 2019 – marzec 2020) w CCB IFJ PAN

Reakcja: rozpraszanie nieelastyczne protonów

Wiązka: protony o energii 135 MeV

Tarcza: 7Li14NH2, 160 mg/cm2

Detektory:

- Detektory rozproszonych protonów: system KRATTA, 30 detektorów, każdy o kącie rozwarcia 2.3°, umieszczonych pod kątami względem osi wiązki padającej na tarczę:

ID detektora w danych		Kąt Ɵ

14, 15				30.0°

8, 9, 20, 21			30.5°

2, 3, 26	, 27			32.0°

13, 16				36.0°

7, 10, 19, 22			36.4°

1, 4, 25, 28			37.6°

12, 17				42.0°

6, 11, 18, 23			42.3°

0, 5, 24, 29			43.3°

- Detektory promieniowania gamma:

- 4 detektory LaBr4 (3”x3”) umieszczone pod kątami względem osi wiązki:

ID	Kąt Ɵ	Kąt ɸ

0	135°	45°

1	135°	135°

2	45°	45°

- 45°	135°

- 2 klastry systemu PARIS (po 9 detektorów typu phoswitch w każdym klastrze) umieszczone pod kątami względem osi wiązki:

- klaster I  (ID: 0-8):	Ɵ=90°, ɸ=0°

- klaster II (ID: 9-17):	Ɵ=90°, ɸ=180°

ID oznacza numer porządkowy w strukturze danych formatu ROOT.

- Detektor cząstek DSSSD 50x50 mm, grubość 1500 μm umieszczony pod kątem Ɵ=138° względem osi wiązki

Dane: Nieprzetworzone dane w postaci plików .lmd kodowanych zgodnie ze standardem MBS (GSI Multi Branch System) zgromadzone zostały na macierzy dyskowej RAID na serwerach IFJ PAN, wraz z kodami sortującymi w wersji odpowiedniej dla eksperymentu oraz kalibracjami detektorów. Dane te są dostępne po uprzednim kontakcie e-mail: natalia.cieplicka@ifj.edu.pl.

Lista uczestników eksperymentu: N.Cieplicka-Oryńczak1, B. Fornal1, S. Leoni2, M. Ciemała1, S. Ziliani2, 
M. Kmiecik1, A. Maj1, J. Łukasik1, P. Pawłowski1, B. Sowicki1, B. Wasilewska1, M. Ziębliński1, P. Bednarczyk1, 
C. Boiano2, S. Bottoni2, A. Bracco2, S. Brambilla2, I. Ciepał1, C. Clisu4, F.C.L. Crespi2, K. Dhanmeher1, N. Florea4, 
E. Gamba2, J. Grębosz1, M.N. Harakeh3, Ł.W. Iskra1, M. Krzysiek1, P. Kulessa5, R. Marginean4, I. Matea6, 
M. Matejska-Minda1, K. Mazurek1, W. Parol1, M. Sferrazza7, L. Stan4, B. Włoch1

1Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, Radzikowskiego 152, PL-31342 Krakow, Poland

2Universita degli Studi di Milano and INFN Sezione di Milano, Via Celoria 16, 20133 Milano, Italy

3Nuclear Energy Group, ESRIG, University of Groningen, Zernikelaan 25, NL-9747 AA Groningen, The Netherlands

4”Horia Hulubei” National Institute for Physics and Nuclear Engineering, RO-077125 Bucharest-Magurele, Romania

5Institut für Kernphysik, 52425 Jülich, Germany

6Université Paris-Saclay, CNRS/IN2P3, IJCLab, 91405 Orsay, France

7Université Libre de Bruxelles, B-1050 Brussels, Belgium